КОЭФФИЦИЕНТ КЛИМАТИЧЕСКОЙ АДАПТИВНОСТИ

| Диапазон значения | Интерпретация |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Aсезон |  |
| 0,00–0,20 | Пространство не задействовано большую часть года (>70%), ярко выраженная сезонность |
| 0,21–0,40 | Активность 4–7 месяцев в году, сезонность |
| 0,41–0,60 | Активность 7–9 месяцев, умеренная сезонность, есть базовые активности в межсезонье |
| 0,61–0,80 | Активность 9–11 месяцев, слабая сезонность, календарь событий во все сезоны |
| 0,81–1,00 | Круглогодичная активность, пространство всегда задействовано |
| Aветер |  |
| 0,00–0,20 | Пространство открыто и усиливает ветер, пребывание некомфортно или опасно более чем в 60% случаев |
| 0,21–0,40 | Защита слабая, ветер ощущается постоянно, ограничивая время комфортного пребывания |
| 0,41–0,60 | Есть укрытые зоны, но на открытых участках ветер ощутим, баланс между защитой и видами. |
| 0,61–0,80 | В зонах отдыха создан стабильный микроклимат, ветер ощущается только на специально выделенных видовых точках |
| 0,81–1,00 | Ветровой комфорт обеспечен в >90% зон пребывания, ветер не является ограничивающим фактором |
| Aосадки |  |
| 0,00–0,20 | При осадках пространство становится непригодным для использования, отсутствуют навесы, материалы разрушаются |
| 0,21–0,40 | Функциональность резко падает, имеются единичные укрытия, но материалы и покрытия плохо переносят влагу |
| 0,41–0,60 | Использованы влагостойкие материалы, кратковременные осадки не останавливают функционирование пространства |
| 0,61–0,80 | Пространство функционирует при любых осадках |
| 0,81–1,00 | Осадки интегрированы в сценарии использования |
| Aтемпература |  |
| 0,00–0,20 | Температурный режим непригоден для длительного пребывания |
| 0,21–0,40 | Значительную часть времени температура принимает экстремальные значения, отсутствуют средства регуляции микроклимата |
| 0,41–0,60 | Комфортные условия пребывания, средства регуляции микроклимата функционируют неактивно |
| 0,61–0,80 | Активно используются средства регуляции микроклимата, комфорт продлен на несколько часов или сезонов |
| 0,81–1,00 | Применяются пассивные и активные системы влияния на микроклимат (подогреваемые поверхности, туманообразование, зеленые стены) |
| Aсоленость |  |
| 0,00–0,20 | Открытые металлические конструкции без покрытия, разрушение в течение первого года эксплуатации |
| 0,21–0,40 | Защита минимальная, коррозия заметна через 1–2 года |
| 0,41–0,60 | Защита присутствует, через 3–5 лет требует замены |
| 0,61–0,80 | Основные конструкции защищены, но отдельные элементы требуют ежегодной обработки |
| 0,81–1,00 | Все элементы выполнены из коррозионностойких материалов |
| Aлед |  |
| 0,00–0,20 | Лед присутствует > 6 месяцев и препятствует полному функционированию |
| 0,21–0,40 | Лед присутствует 3–5 месяцев, функционирование возможно краткосрочно в зависимости от сезона |
| 0,41–0,60 | Лед присутствует 1–3 месяца, функционирование частично |
| 0,61–0,80 | Лед присутствует до месяца, применена противогололедная система, полное функционирование |
| 0,81–1,00 | Ледовый покров не формируется |

КОЭФФИЦИЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АКВАТОРИЕЙ

| Диапазон значения | Интерпретация |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Вприливы |  |
| 0,00–0,20 | Прилив затапливает пространство на несколько часов ежедневно, зона не предназначена для использования в это время |
| 0,21–0,40 | Прилив усложняет доступность, пространство не используется в период поднятия воды |
| 0,41–0,60 | Прилив заметен, но не препятствует доступности |
| 0,61–0,80 | Отдельные элементы адаптирован, но к некоторой части территории усложнена доступность |
| 0,81–1,00 | Пространство спроектировано с учетом приливов ( плавучие понтоны, пирсы), доступ к воде сохраняется на любом уровне |
| Вдоступность |  |
| 0,00–0,20 | Пространство отчуждено от воды, акватория не является его ценностью |
| 0,21–0,40 | Контакт с водой эпизодичен, случайный или проблемный, не используется потенциал |
| 0,41–0,60 | Базовый доступ и вид, но взаимодействие шаблонное, акватория – фон, а не активный участник |
| 0,61–0,80 | Целевые значения, вода интегрирована в сценарии использования, разнообразие взаимодействий |
| 0,81–1,00 | Пространство и акватория – единая экосистема |
| Ввидимость |  |
| 0,00–0,20 | Вид на воду полностью перекрыт |
| 0,21–0,40 | Вид открывается только в 1–2 специально организованных точках (смотровые площадки) |
| 0,41–0,60 | Вода видна с большей части территории, но не является композиционным центром |
| 0,61–0,80 | Пространство ориентировано на воду, созданы видовые коридоры |
| 0,81–1,00 | Вода является частью среды, создается эффект полного погружения |
| Ввзаимодействие |  |
| 0,00–0,20 | Нет взаимодействия с водой |
| 0,21–0,40 | Возможен только созерцательный отдых, взаимодействие одностороннее |
| 0,41–0,60 | Присутствуют типовые функции: пляж, причал для катеров, променад, взаимодействие носит типовой характер использования |
| 0,61–0,80 | Помимо базовых сценариев использования добавляются специализированные, образовательные и спортивные функции |
| 0,81–1,00 | Акватория становится организатором пространства, функции основаны на её динамике |

Примечание: если на морской акватории отсутствуют приливно-отливные явления или они носят неявный характер, в таком случае параметр принимает наибольший балл.

КОЭФФИЦИЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ

| Диапазон значения | Интерпретация |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Cсезонность |  |
| 0,00–0,20 | Односезонное: работает полноценно только в один сезон |
| 0,21–0,40 | Двухсезонное: имеет два выраженных состояния (например, лето/зима), но в межсезонье не функционирует |
| 0,41–0,60 | Трёхсезонное: хорошо адаптировано под три сезона |
| 0,61–0,80 | Всесезонное: для периода продуманы уникальные, сценарии пользования, календарь событий непрерывен |
| 0,81–1,00 | Сезон-генерирующее: пространство адаптируется к сезонам и создает создаёт локальные «микросезоны» |
| Cдень |  |
| 0,00–0,20 | Выполняет одну функцию в одно время суток |
| 0,21–0,40 | Имеет чёткое разделение двух фаз: день/вечер |
| 0,41–0,60 | Прослеживается три фазы активности, которые могут резко сменять друг друга: утро/день/вечер |
| 0,61–0,80 | Фазы плавно перетекают одна в другую, есть инфраструктура для каждой фазы |
| 0,81–1,00 | Пространство создает уникальные сценарии пользования, создавая свой ритм функционирования |
| Cсобытие |  |
| 0,00–0,20 | Проведение любого мероприятия требует долгой подготовки и нарушает основную функцию, пиковая нагрузка парализует пространство |
| 0,21–0,40 | Имеется статичная площадка для мероприятий, остальное пространство в дни событий становится перегруженным буфером |
| 0,41–0,60 | Заложены возможности для быстрой трансформации, проведение событий возможно, но требует значительных усилий |
| 0,61–0,80 | Архитектурные решения изначально предусматривают трансформацию, пространство за 1/2 дня может кардинально сменить функцию |
| 0,81–1,00 | Пространство поощряет спонтанную активность, конфигурация, цифровые интерфейсы и сервисы позволяют самим посетителям организовывать события, пиковая нагрузка не ломает, а обогащает опыт |

КОЭФФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

| Диапазон значения | Интерпретация |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Dвода |  |
| 0,00–0,20 | Проект не учитывает динамику воды, природные явления наносят ущерб |
| 0,21–0,40 | Берегоукрепление жёсткое и нарушает естественные процессы. |
| 0,41–0,60 | Используются гибкие и восстанавливаемые решения, ущерб прогнозируем и локален |
| 0,61–0,80 | Проект использует природные буферные механизмы защиты (дюны, водно-болотные угодья/биоплато пространство функционирует вместе с водой, минимизируя разрушительную энергию |
| 0,81–1,00 | Водные угрозы превращены в ресурс и зрелище. Конструкции рассчитаны на экстремальные события, система сбора и отвода воды является художественным элементом |
| Dриски |  |
| 0,00–0,20 | Риски игнорируются, конструкции не закреплены, нет планов на случай чрезвычайных происшествий |
| 0,21–0,40 | Учтён один/два очевидных риска могут вывести систему из строя |
| 0,41–0,60 | Проведена оценка рисков, материалы стойки к основным воздействиям, есть план ликвидации последствий, защита работает по принципу сопротивления |
| 0,61–0,80 | Риски минимизируются изначальными проектными решениями, интегрированными в пространство |
| 0,81–1,00 | Пространство обладает встроенной избыточностью и системами мониторинга в реальном времени, позволяющими управлять рисками |
| Dбезопасность |  |
| 0,00–0,20 | Высокий травматизм неизбежен, присутствуют скользкие покрытия, неустойчивые конструкции, недостаточное ограждение на высотах, плохо закреплённые элементы |
| 0,21–0,40 | Соответствует нормам, но требует постоянного внимания и ремонта, элементы быстро изнашиваются, нет учёта особенностей разных пользователей |
| 0,41–0,60 | Использованы качественные материалы, крепления, проведены испытания, риск травмы низкий при правильной эксплуатации |
| 0,61–0,80 | Проект предвосхищает нештатное поведение, инфраструктура для МГН интегрирована органично, проведено тестирование с участием фокус-групп |
| 0,81–1,00 | Безопасность заложена в логику пространства так, что нарушить её почти невозможно, датчики отслеживают состояние конструкций в режиме реального времени, обеспечивая предиктивный ремонт. |

КОЭФФИЦИЕНТ СОЦИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Диапазон значения | Интерпретация |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Eлюди |  |
| 0,00–0,20 | Пространство занято одной доминирующей группой или рассчитано на узкую аудиторию |
| 0,21–0,40 | 70–80% пользователей принадлежат к 1/2 типам, другим пользователям неинтересно или некомфортно |
| 0,41–0,60 | Наблюдается смешение 3/4 основных групп, нет явного доминирования, но нет синергии между разными пользователями |
| 0,61–0,80 | Пространство сознательно зонировано и оборудовано для одновременного комфортного пребывания разных групп, возникают позитивные случайные взаимодействия |
| 0,81–1,00 | Пространство специально проектировалось для генерации межгрупповых контактов, мероприятия и среда провоцируют общение между разными людьми, создавая новое качество социальной ткани |
| Eинклюзивность |  |
| 0,00–0,20 | Существуют непреодолимые барьеры, дизайн игнорирует потребности МГН, посещение сопряжено с унижением и риском |
| 0,21–0,40 | Главные точки оборудованы с учетом потребностей МГН, но навигация, тактильные указатели, акустический комфорт для слабослышащих, зоны сенсорной разгрузки отсутствуют. |
| 0,41–0,60 | Выполнены основные элементы: беспрепятственный маршрут, корректные пандусы, лифты; доступность есть, но она заметна и не интегрирована в визуальный образ |
| 0,61–0,80 | Универсальный дизайн, все сценарии использования доступны с без помощи: тактильно-контрастная навигация, тихие зоны, адаптированные элементы |
| 0,81–1,00 | Пространство предлагает МГН уникальные, недоступные другим, сценарии взаимодействия со средой, инклюзивность становится источником инноваций |

| Eинтенсивность |  |
| --- | --- |
| 0,00–0,20 | Люди появляются редко, проходят транзитом, пространство не воспринимается как место постоянного пребывания |
| 0,21–0,40 | Сильные колебания: аншлаг в хорошую погоду/выходные и низкая активность в будни/непогоду, общая загрузка низкая |
| 0,41–0,60 | Постоянный, предсказуемый поток, есть «ядро» пользователей (местные жители на прогулке) |
| 0,61–0,80 | Пространство редко бывает пустым, в популярных зонах часто нет свободных мест, создаётся живая, динамичная среда |
| 0,81–1,00 | Пространство работает на пределе комфортной вместимости, возникает самоорганизующаяся система очередей, смены активности, временного занятия мест |
| Eтуризм |  |
| 0,00–0,20 | В пиковые периоды пространство не справляется с нагрузкой |
| 0,21–0,40 | В пиковые периоды пространство становится некомфортным для посетителей |
| 0,41–0,60 | В пиковые периоды пространство перегружено, сервисы работают на пределе |
| 0,61–0,80 | Пространство выдерживает пиковые нагрузки, но сервисы работают с задержками |
| 0,81–1,00 | Пространство обладает с запасом пропускной способности в пиковые периоды, сервисы работают без задержек |